附件1：天车起重设备建设清单与指标

| 区域 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品装卸区 | 天车起重设备（LD-2吨-14.15米葫芦双设备） | 1 | 套 | 1.额定起重量:2吨； 2.设备作业跨度：约14.15m； 3.整机工作级别：A3； 4.作业起升高度：9m； 5.作业下降深度：9m； 6.工作电源：380v/50hz； 7.主钩左右极限位置：841.5mm/1310mm； 8.最大轮压：6.25KN； 9.整机重量：≤2.7吨； 10.整机功率：≤6.4kW； 11.主要结构形式：箱型； 12.操纵方式：地操； 13.控制系统：无线遥控； 14.吊具形式：吊钩； 15.钢丝绳型号：D6*37+1； 16.大车行走速度：20m/min； 17.大车机距：2.9m； 18.大车制动方式：锥形制动器≥2台； 19.大车制动力矩：≥98Nm； 20.大车机构功率：≥0.8kW； 21.大车机构工作级别：A3； 20.起升机构速度：8m/min； 21.起升机构功率：≥4kW； 22.起升机构工作级别：M3； 23.小车行走速度：20m/min； 24.小车机构功率：≥0.8kW； 25.小车机构工作级别：A3； 26.行车起升机构采用电动葫芦形式，起升机构采用紧凑式四合一结构； 27.行车吊钩采用单钩，执行DIN标准，钩头需安装防止滑脱功能的安全扣； 28.配置行车电气控制系统：满足国家安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施； 29.立柱350mm*175mm*10米*8条；（保证天车起重受力安全） 30.承重梁：400mm*200mm*约64米；（保证天车起重受力安全） 31.承重部件材质：Q235B；（保证天车起重受力安全） 32.符合设计标准：GB/T3811-2008。 |